Образец-памятка.                                             Актуально и в н. время.

# ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 5

# «Ч Е Р Е М У Ш К И»

# ИНН 7728106439, 117342, г. Москва, ул. Введенского, дом 23 А, тел/факс (495) 335-99-98.

Собственникам боксов и арендаторам.

О залитиях боксов. Советы и опыт.

Коллеги!

Продолжаются ежегодные скандалы в ГСК из-за залития нижних боксов, в период снегопадов, с верхних этажей. В этом году их меньше из-за малоснежной зимы. Несмотря на требования охраны, при въезде в гаражные корпуса, очищать от снега пороги и колесные арки автомобилей, большая масса налипшего снега, льда затаскивается в боксы, тает и просачивается через межпанельные швы на нижние этажи. Это не просто талая вода, а цементное молочко, очень агрессивное к лакокрасочному покрытию автомобиля.

Если в течении недели не смыть эту жидкость с автомобиля, то образуется белёсое пятно на краске, которое невозможно вывести никакой полиролью, кроме, как заново окрасить деталь автомобиля. А по нынешним ценам это очень дорого. И не дай бог, пострадает дорогущая автомашина. А таких авто, в наших гаражах, тьма.

Судебные дела по компенсации затрат на ремонт (подкраску) автомобилей, штукатурке, покраске потолков, ворот, замене светильников, проводов (были короткие замыкания эл. проводки), выливаются в круглые суммы, иногда за сотню тысяч рублей и тянутся годами, доставляя массу неприятных ощущений обеим сторонам судебного процесса.

Администрация ГСК, в этом случае, выступает в качестве третьего лица, а не ответчика и принимает участие в составлении Акта залития и оценке ущерба пострадавших помещений, личных вещей и автотранспорта, если он там находился.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Разговоры, о том, что если бы функционировала автомойка в ГСК, то проблем бы не было.  Подъехал на мойку, сбил наледь кёрхером снизу и въехал в здание, потом в гараж. Но это в идеале. А когда оборот автомашин на въезд-выезд составляет порядка 300 автомобилей за день, то у мойки скапливалась большая очередь и большинство водителей, не желая ждать, ехали в здание с налипшим снегом и льдом. Так уже было, когда мойка работала до 22 часов вечера. Столпотворение машин, ругань между членами ГСК и арендаторами была постоянно. А когда еще и по 50 рублей, по тем меркам стали брать, плату за воду, из-за большого расхода, то вообще все перестали заезжать на мойку. Те, кто хотел помыть полностью автомобиль, терпеливо ждали своей очереди, причем члены ГСК требовали приоритета перед арендаторами. Опять были стычки. В общем, это решение себя не оправдало.

Остается другое решение: произвести гидроизоляцию своих полов в гараже, если пользоваться своим боксом самому, или сдавать его в аренду круглогодично. Тем не менее, въезжать в свой гараж, надо очистить перед шлагбаумом пороги и подкрылки авто, по максимуму, от налипшего снега и льда.

Как произвести гидроизоляцию полов?

Проектная документация на гидроизоляцию пола в отдельном боксе в ГСК-5 «Черемушки» специально не разрабатывалась. Имеется проектная документация 50-и летней давности, по которой строился и сдавался в эксплуатацию в 1980 году главный корпус ГСК.

По проекту, межэтажные перекрытия выполнены из длинно-размерных бетонных плит и закатаны асфальтом. Межпанельные швы, перед асфальтировкой пола, зачеканены обычным песко-цементным раствором. К сожалению, данная технология строительства не обеспечивает водонепроницаемость перекрытия и рассчитана для эксплуатации только сухого гаража. И швы, и асфальт воду пропускают свободно, течи неизбежны. Идет постепенное разрушение и арматуры в теле бетонных перекрытий.

Мойка колесных арок и порогов автомобилей на въезде в ГСК, по нашему проекту гаражных зданий, не предусмотрена, но будем решать. Особенно много проблем по залитию проездов и боксов для ГСК создают арендаторы боксов, въезжающие в корпуса почти ежедневно и круглогодично.

В ГСК уже половина владельцев боксов, эксплуатирующих автомобили в зимнее время, в том числе и сдавая боксы арендаторам, в личном плане, произвели работы по гидроизоляции своих полов за свой счет. Есть фирмы, специализирующиеся на этом.

По опыту их работы, могу сообщить минимальное количество материалов, которые необходимо закупить владельцу бокса на личные средства для выполнения работ по гидроизоляции пола:

- Песко-цементная смесь – 50 мешков;

- Цемент марки 400 для усиления раствора – 3 мешка;

- Арматурная сетка с ячейкой 50х50мм., толщиной 5мм. – 18 м.кв.;

- Жидкое стекло – 10 литров;

- Металлическая квадратная труба 15х15мм. (или20х20мм.), как направляющие маячки для ровной укладки смеси – 18 погонных метров;

- Гидроизолирующая пленка – 18 м.кв.

- Грунтовка и спец краска по бетону для покраски цементной стяжки в боксе для исключения пыления цемента при дальнейшей эксплуатации бокса.

Материал может быть заказан и доставлен весь в комплекте с любого близлежащего рынка или магазина строительных материалов. Стоимость - рыночная, постоянно меняется. Многие автовладельцы, по своему желанию, укладывают на стяжку еще и керамическую плитку, но это значительно удорожает и набор материалов, и работу. И этот метод резко увеличивает нагрузку на плиты перекрытия боксов.

В последнее время появились эффективные, жидкие, гидроизолирующие составы, которые наносятся в несколько слоев на чистый асфальт, проникают в его поры и удерживают влагу до высыхания. Мастики эти достаточно дорогие, но нанесение их на поверхность пола бокса, значительно менее трудоёмко и эффективно.

К этому списку нужно добавить рабочие руки и договор на выполнение работы за приемлемую договорную цену, главное, чтобы работы по укладке цементной стяжки были выполнены качественно, хорошим составом песко-цементной смеси, с добавлением гидрофобных материалов, на армирующей основе и с соблюдением разуклонки в сторону ворот, с выводом уклона на проезжую часть перед боксом. Можно еще просить рабочих сделать плавный прогиб стяжки к середине бокса, исключающего попадания влаги в соседние боксы.  Работы по гидроизоляции полов в боксе, желательно выполнять в теплое время года.

По всем вопросам, за советом, рекомендую переговорить с инженером-строителем Панковым Михаилом Валерьевичем, тел: +7 (985) 933-65-22), или со мной.

С уважением,

Председатель Правления

ГСК-5 «Черемушки», ктн                                      п. п.                                      Абрамов Ю.А.

Тел.   8-929-955-54-90.